| ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАМЕНЕЦКОЕ УЗЛОВСКОГО РАЙОНА |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 11 января 2019 года | № 4 |

Об утверждении  Правил содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории муниципального образования Каменецкое Узловского района

В соответствии с Федеральным законом  № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», на основании Устава муниципального образования Каменецкое Узловского района, администрация муниципального образования Каменецкое Узловского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Правила содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на  территории муниципального образования Каменецкое  Узловского района (приложение 1).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Каменецкое Узловского района и обнародованию на территории муниципального образования Каменецкое Узловского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района Суханова Евгения Валентиновича.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района | А.А. Чудиков |
| --- | --- |

Приложение   1

к постановлению администрации

муниципального образования

Каменецкое Узловского района

от 11.01.2019 года   № 4

Правила содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенного на территории  муниципального образования  Каменецкое Узловского района

1.Основные положения

Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. Удельные размеры площадок определяются из расчета 0,5- 0,7 кв.м/чел. на 1 жителя.

2.Требование к размещению вновь устанавливаемых детских игровых  площадок

Размещение вновь устанавливаемой детской игровой площадки должно производиться, с учетом следующих позиций:

- особенности ландшафта (уклоны на местности, деревья, дорожки и т.п.);

- расположение подземных коммуникаций в районе планируемой площадки;

- обязательное наличие зон безопасности для каждого отдельного игрового компонента площадки (не менее двух метров от одного до другого, для качелей - длина качелей + 2 метра);

- выделение возрастных зон в связи с отсутствием у маленьких детей чувства опасности и слабого развития координации движений;

- наличие ограждение площадки от проезжей части проходящего транспорта, от разворотных площадок, от транзитного пешеходного движения,  от территории выгула собак;

- минимальное расстояние от окон жилых и административных зданий до детских площадок должно быть не менее 10,0 м.

Важное значение имеет экологическая и санитарная безопасность на детских площадках. Исключено соседство с водоемами несоответствующим санитарным нормам, с площадками для установки мусорных контейнеров, участков гаражей-стоянок. Если последнее невозможно, оборудование не должно использоваться, либо должно быть демонтировано и удалено.

Поверхность игровой площадки должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Оборудование игрового комплекса должно быть установлено безопасным способом квалифицированным персоналом в соответствии с техническим паспортом на изделие, а также согласно проекту, нормативным документам и инструкциям производителя. После завершения монтажа оборудования собственник (заказчик) производит комиссионное обследование и составляет акт приемки.

Во время обследования проверяется комплектность, правильность и надежность сборки игровых элементов, прочность крепления к фундаментам, безопасность покрытия площадки, наличие технического паспорта изделия.

До оформления акта приемки игровая площадка и оборудование на ней должны быть закрыты для использования.

- Требование к оборудованию вновь устанавливаемых детских игровых  площадок

- Материалы, из которых изготовлено оборудование детских игровых площадок (далее – площадки) не должны оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в процессе эксплуатации;

- Оборудование и элементы оборудования должны:

- соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты;

- соответствовать возрастной группе детей, для которой они предназначены;

- обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри оборудования;

- не допускать скопление воды на поверхности и обеспечивать свободный сток и просыхание.

- Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость;

- Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии;

- Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со временем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного изготовителем;

- Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, отщепов, сколов и т.п.);

- Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается;

- Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается;

- Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, исключающим травмирование ребенка;

- Сварные швы должны быть гладкими;

- Углы и края  оборудования должны быть закруглены;

- Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов;

- Закрытое оборудование (тоннели, игровые и т.п.) с внутренним размером более 2000 мм в любом направлении от входа должна иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования.

Размеры открытых доступов должны быть не менее 500*500мм;

14. Размеры элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должны быть не менее 16мм и не более 45 мм в любом направлении;

15. Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должна быть не более 60 мм.;

- Подвижные и неподвижные элементы оборудования не должны:

-образовывать сдавливающих или режущих поверхностей;

-создавать возможность застреваний тела, частей тела или одежды ребенка;

- Для защиты от падения оборудуют перила и ограждения;

- При размещении оборудования необходимо соблюдать следующие минимальные расстояния безопасности:

| Игровое оборудование | Минимальные расстояние |
| --- | --- |
| качели | не менее 1.5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2.0м. вперед(назад) от крайних точек качели в состоянии наклона |
| качалки | не менее 1.0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1.5 м. вперед от крайних точек качели в состоянии наклона |
| карусели | не менее 2.0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3.0 м. вверх от нижней вращающейся поверхности карусели |
| горки | не менее 1.0 м в стороны от боковых сторон и 2.0 м. вперед от нижнего края ската горки |

- Порядок содержания детских игровых  площадок, в том числе установленных до введение в действие настоящего постановления

- Контроль за техническим состоянием оборудования площадок и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет лицо, его эксплуатант (владелец или по его заказу специализированная организация, далее-владелец);

- Результаты контроля за техническим состоянием оборудования площадок и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируется в журнале, который хранится у владельца;

- Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает:

3.1. Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию (в отношении вновь устанавливаемых площадок);

3.2. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например: разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает владелец на основе учета условий эксплуатаций;

Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра.

3.3.  Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки и устойчивости оборудования, выявление износа элементов конструкции оборудования.

Осмотр проводят с периодичностью один раз в 1-3 месяца в соответствии с инструкцией изготовителя.

3.4. Основной осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности проводят раз в год;

В ходе ежегодного основного осмотра определяются:

-наличие гниения деревянных элементов;

-наличие коррозии металлических элементов;

-влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов благоустройства, подлежащие устранению, определяются характер и объем необходимого ремонта и составляется акт;

4. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, либо оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки;

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок площадки был безопасным;

5. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и проверки (приложение 2), графики осмотров (приложение 3) , журнал (приложение 5) и т.п.) подлежат постоянному хранению;

6. Обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования и покрытий площадки;

Мероприятия включают в себя:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглащающих покрытий;

- смазку подшипников;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков, загрязнителей и т.п.);

- восстановление ударопоглащающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

7. Ремонтные работы включают:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования;

- замену структурных элементов оборудования.

5. Общие рекомендации

Для повышения уровня безопасной эксплуатации на детской игровой площадке устанавливаются таблички, предупреждающие родителей о правилах эксплуатации и возрастных особенностях оборудования (приложение 4).

На детской площадке должна быть информация с указанием контактного телефона для сообщения о серьезном повреждении.

_________________________

Приложение  2

к постановлению администрации

муниципального образования

Каменецкое Узловского района

от 11.01.2019 года   № 4

АКТ

осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ _____________   					     от "___" ________ 20__ г.

Владелец (балансодержатель)_______________________________________

Адрес установки ___________________________________________________

Характеристика поверхности игровой площадки: ______________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Перечень оборудования:

| № | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проведенный    осмотр    и    проверка    работоспособности    детского    игрового оборудования  подтверждают  его  комплектность,  соответствие    эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

_________________		_________________	        ______________

(должность)	                                (личная подпись)	                      (фамилия, инициалы)

МП

Приложение  3

к постановлению администрации

муниципального образования

Каменецкое Узловского района

от 11.01.2019 года № 4

ПРИМЕР ГРАФИКА
ежедневного визуального осмотра

| Порядковый номер осмотра | Заказчик | Ответственный за ежедневный осмотр | Наименование детского игрового оборудования | Дата осмотра | Результат осмотра | Принятые меры | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение  4

к постановлению администрации

муниципального образования

Каменецкое Узловского района

от 11.01.2019 года  № 4

## Пример оформления информационной доски

ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки

ВНИМАНИЕ!

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых. Перед использованием игрового оборудования следует убедиться в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Назначение детского игрового оборудования:

| Детский игровой комплекс "Юниор" | Для детей от 7 до 12 лет |
| --- | --- |
| Канатная дорога | Для детей от 7 до 12 лет |
| Качели, карусели, качалка на пружине | Для детей от 7 до 12 лет |
| Спортивный комплекс | Для детей от 7 до 12 лет |
| Детский игровой комплекс ИК-Г44 | Для детей от 3 до 7 лет |
| Песочница, качалка-балансир, качалка на пружине | Для детей от 3 до 7 лет |

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

На детской площадке
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг. Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки. Выгуливать домашних животных. Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов для экстренных случаев:

| Медицинская служба (скорая помощь) |  |
| --- | --- |
| Служба спасения |  |
| Служба эксплуатации |  |
| Ближайший телефон находится по адресу |  |

Приложение  5

к постановлению администрации

муниципального образования

Каменецкое Узловского района

от 11.01.2019 года   № 4

ПРИМЕР ЖУРНАЛА
ежедневного осмотра

| № п.п. | Дата осмотра | Ф.И.О., должность проверяющего | Адрес объекта | Наименование детского игрового оборудования | Техни ческое состояние оборудования | Подпись проверяющего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |