| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование город Узловая Узловского района |  |
| Собрание депутатов 3-го созыва |  |
| Решение (проект) |  |
| от _____________ 2024 года | № |

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское  Узловского района от 10 июня  2021 года № 42-154 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Шахтерское Узловского района»

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 №1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципального образования, на основании Устава муниципального образования Шахтерское Узловского района, Собрание депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское  Узловского района от 10 июня 2021 года № 42-154 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Шахтерское   Узловского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования Шахтерское Узловского района (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации", Приказом Минстроя России от 29.12.2021 N 1042/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75, СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87, СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85, СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001, СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения, СП 136.13330.2012. Свод правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения, СП 137.13330.2012. Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования, СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*, СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*, СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003, СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*, ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. Термины и определения, ГОСТ 33602-2015. Межгосударственный стандарт. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения. ГОСТ Р 52167-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования, ГОСТ Р 52168-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования, ГОСТ Р 52169-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования, ГОСТ Р 52299-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования, ГОСТ Р 52300-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования, ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования, ГОСТ Р ЕН 1177-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения, ГОСТ Р 55677-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования, ГОСТ Р 55678-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования, ГОСТ Р 55679-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации, ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования, ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, ГОСТ 33127-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация, ГОСТ Р 52607-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования, ГОСТ 24835-81. Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия, ГОСТ 24909-81. Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия, ГОСТ 25769-83. Государственный стандарт Союза ССР. Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия, ГОСТ Р 58967-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия, иными сводами правил и стандартов, принятыми и вступившими СНиПами, а также в соответствии с иным действующим законодательством Российской Федерации и Тульской области, определяющим требования к состоянию благоустройства городских территорий, защите окружающей среды, проведению работ, нарушающих существующее благоустройство на территории города, Уставом муниципального образования.».

1.2. Абзац 49, 111  пункта 1.6. раздела 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«маломобильные группы населения (МГН) - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, люди с нарушением интеллекта, люди старших возрастов, беременные женщины, люди с детскими колясками, с малолетними детьми, тележками, багажом и т.д.);

урна - стационарная емкость (металлическая, бетонная, чугунная) объемом менее 0,5 куб. м для сбора бытового мусора, устанавливаемая на улицах, площадях, объектах рекреации, рынках, а также у входов в объекты торговли и общественного питания, предприятия сферы обслуживания, другие учреждения общественного назначения, подземные переходы, многоквартирные жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы, станции);».

1.3. Пункт 1.6. раздела 1 приложения к решению дополнить абзацем следующего содержания:

«предприятия сферы обслуживания - организации, деятельность которых направлена на удовлетворение спроса населения на различные виды услуг (банки, гостиницы, ритуальные службы, мастерские, ателье, приемные пункты, пункты выдачи заказов, химчистки, прачечные, парикмахерские, фотосалоны (фотоцентры), пункты продажи билетов, туристические агентства, музеи и т.д.).».

1.4. Подпункт 2.4.4. пункта 2.4 раздела 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«2.4.4. В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 50 промилле или обустраивают бордюрными пандусами. Точки пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами необходимо оснащать бордюрными пандусами для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.».

1.5. Абзац 5 подпункта 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«- степени проницаемости для взгляда (прозрачные, полупрозрачные, глухие);».

1.6. Подпункт 2.5.2.3 пункта 2.5 раздела 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«2.5.2.3. На территориях общественного, рекреационного назначения запрещена организация глухих и железобетонных ограждений. В таких случаях применяются прозрачные декоративные металлические ограждения.

На территории многоквартирной жилой застройки запрещена установка глухих и железобетонных ограждений. В таких случаях допускается применять прозрачные и полупрозрачные декоративные металлические ограждения.».

1.7. Подпункт 2.11.15 пункта 2.11 раздела 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«2.11.15. Расстояние от мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров.

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем пункте Правил расстояний в соответствии с действующим законодательством.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров.

При обособленном размещении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (вдали от проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров, бункеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м). Размещать места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов необходимо вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий.».

1.8. Подпункт 2.11.17.6 пункта 2.11 раздела 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«2.11.17.6. Запрещается перекрытие подъездных путей к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, путем размещения транспортных средств, установки блоков и иных ограждений (за исключением шлагбаумов, установленных в соответствии с действующими противопожарными правилами).».

1.9. В подпункте 2.11.21 пункта  2.11 раздела 2 приложения к решению абзац одиннадцатый исключить.

1.10. Подпункт 2.12.2 пункта 2. 12 раздела 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«2.12.2. При проектировании и благоустройстве системы пешеходных коммуникаций необходимо обеспечивать минимальное количество пересечений пешеходных коммуникаций с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая МГН.

При планировочной организации пешеходных тротуаров нужно предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям для МГН, в том числе для инвалидов и иных граждан с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих в соответствии СП 59.13330.2020.

Пересечение пешеходных дорожек выполняется в одном уровне.

При приемке плиточного покрытия на пешеходных коммуникациях необходимо проверить:

- наличие бокового упора из грунта;

- плотность прилегания плитки к основанию;

- швы между плитками не должны быть более 15 мм. Вертикальное смещение в швах между плитками не должно быть более 2 мм.».

1.11. В подпунктах 7.1.2, 7.2.2.3 - 7.2.2.5, 7.4.3.2 раздела 7 приложения к решению слова «ГОСТ Р 52289-2004» заменить словами «ГОСТ Р 52289-2019».

1.12. В подпункте 7.2.2.1 пункта 7.2  раздела 7 приложения к решению слова «Материалы для покрытий улиц и дорог приведены в приложении 2 настоящих Правил» исключить.

1.13. В подпункте 7.2.2.3  пункта 7.2 раздела 7 приложения к решению слова «ГОСТ 26804-2012»  исключить.

1.14. В абзаце восьмом подпункта 8.2.22 пункта 8.2 раздела 8 приложения к решению слова «ГОСТ 23407-78» заменить словами «ГОСТ Р 58967-2020».

1.15. Подпункт 8.2.17 пункта 8.2  раздела 8 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«8.2.17. Общественные стационарные туалеты и биотуалеты должны содержаться в соответствии с санитарными правилами устройства и содержания общественных уборных.

Функционирование стационарного туалетного модуля должно быть обеспечено в течение дня согласно размещенного на передней панели туалетного модуля графика работы.

Контроль за работой стационарных туалетных модулей осуществляется при посещении уполномоченными должностными лицами.

Инженерное оборудование, наружные и внутренние коммуникации, элементы электротравматики, сантехприборы, осветительная сеть, зеркала стационарных туалетных модулей не должны иметь дефектов.

В помещении стационарного туалетного модуля на стенах, полах, электрощите, в техническом коридоре, тепловом узле не должны находиться посторонние предметы.

Наружное освещение, световые указатели и информационные таблички должны быть в технически исправном состоянии. Символы и надписи должны быть хорошо различимы. Лестничные марши, ступени, поручни, перила должны быть надежно закреплены. Входные двери должны надежно закрываться на замки и задвижки. Двери должны быть подогнаны, утеплены, плотно закрываться.

Уборка подразделяется на дежурное обслуживание и генеральную уборку. Дежурное обслуживание производят ежедневно без закрытия туалета для посетителей. Генеральную уборку производят ежесуточно с закрытием туалета для посетителей (но не более 1 часа).

Стационарные туалетные модули должны быть обеспечены жидким мылом или иными моющими средствами, электрополотенцами или бумажными полотенцами, туалетной бумагой.

В стационарных туалетных модулях должны быть организованы дератизационные, дезинсекционные мероприятия не менее двух раз в год.

Режим функционирования стационарных туалетных модулей устанавливается для каждого модуля исходя из его посещаемости, месторасположения и других факторов. Общая продолжительность функционирования туалетного модуля в течение дня не должна быть менее 8 часов. В праздничные дни и дни культурно-массовых гуляний, общественных и зрелищных мероприятий окончание работы туалетов при наличии необходимости может быть увеличен на время проведения указанных мероприятий в особом режиме. Функционирование туалетного модуля может быть прервано:

- на период капитального ремонта или реконструкции;

- для производства аварийно-восстановительных работ (не более 3 суток);

- для проведения генеральной уборки туалета (не более 1 часа);

- по другим причинам в тех случаях, когда невозможно пользование сантехническими приборами (отсутствие подачи воды, электроэнергии, тепла и т. д.).

В случаях, когда пользование сантехническими приборами по причине отсутствия подачи воды, электроэнергии, тепла и т.п. Невозможно, составляется соответствующий акт и туалетный модуль считается временно неработающим.».

1.16. В подпункте 8.2.41 пункта 8.2 раздела 8 приложения к решению слова «разделом 8.5. настоящих Правил» заменить словами «действующим законодательством».

1.17. Подпункт 8.4.9 пункта 8.4  раздела 8 приложения к решению дополнить абзацем следующего содержания:

«- в зимний период сброс воды на дороги, тротуары, газоны.».

1.18. В подпункте 8.4.12.4 пункта 8.4 раздела  8 приложения к решению слова «с асфальтовым покрытием следует» заменить словами «с асфальтовым покрытием, за исключением велосипедных дорожек, следует».

1.19. Пункт 8.4 раздела 8 приложения к решению дополнить подпунктами 8.4.19, 8.4.19.1-8.4.19.6:

«8.4.19. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, пешеходных зон должны быть убраны от снега и, в случае гололеда, обработаны противогололедными материалами. Детские площадки, диваны, урны и малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

8.4.19.1. При уборке дорожек в парках, скверах, пешеходных зонах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов и песка, на заранее подготовленное для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

8.4.19.2. Запрещается:

а) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с общественных пространств, пешеходных зон;

б) осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также тротуары, проезжие части дорог, внутриквартальные и внутридворовые проезды, иные места прохода пешеходов и проезда автомобилей.

8.4.19.3. Тротуары и лестничные марши должны быть очищены на всю ширину до универсального твердого покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований).

В период снегопада тротуары и лестничные марши, площадки и ступеньки при входе в здания должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться для движения пешеходов.

При оповещении о гололеде или возможности его возникновения, в первую очередь лестничные марши, а затем тротуары обрабатываются противогололедными материалами.

8.4.19.4. При расчистке травмобезопасного покрытия на детских и спортивных  площадках рекомендуется использовать лопаты, метла, скребки и прочий инвентарь, рабочая часть которого выполнена из пластика или дерева.

8.4.19.5. Расчистку детских и спортивных площадок от снега и наледи необходимо выполнять до уровня травмобезопасного покрытия.

8.4.19.6. Снежные массы и сколотый лед следует складировать вне территории детских и спортивных площадок.».

1.20. Подпункт 8.5.6.1 пункта 8.5 раздела 8 приложения к решению изложить в новой редакции:

«8.5.6.1. Физические и юридические лица всех форм собственности обязаны собирать ОПП, в том числе ТКО, КГО и другие отходы в контейнеры и (или) бункеры, установленные на специально оборудованных площадках с твердым покрытием, размещенных в соответствии с санитарными правилами и нормами, или в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором. Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами обязаны соблюдать правила пользования контейнерными площадками, расположенными на территории муниципального образования Узловский район и их эксплуатации в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 08 июля 2021 года № 848 «Об утверждении правил пользования контейнерными площадками, расположенными на территории муниципального образования Узловский район и их эксплуатации». За нарушение указанных правил предусмотрена ответственность в соответствии с Законом Тульской области».;

1.21. Подпункт 8.5.18 пункта 8.5 раздела 8 приложения к решению изложить в новой редакции:

«8.5.18. Ремонт (текущий, капитальный) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также их уборку и уборку территорий, прилегающих к ним, осуществляют организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, собственники мест (площадок) накопления ТКО, указанные в реестре мест (площадок) накопления ТКО.»;

1.22. Подпункт 8.5.19 пункта 8.5 раздела 8 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«8.5.19. На площадях и улицах, в садах, парках, на рынках, вокзалах, станциях, остановках общественного транспорта, у входов в объекты торговли и общественного питания, предприятия сферы обслуживания, офисные помещения юридических и физических лиц, имеющие отдельные входы, у не капитальных нестационарных сооружений устанавливаются урны.

У входов в объекты торговли и общественного питания, предприятия сферы обслуживания, офисные помещения юридических и физических лиц, имеющие отдельные входы, сооружения транспорта (вокзалы, станции), другие учреждения общественного назначения должна быть установлена урна. При наличии нескольких входов в указанные объекты урной оборудуется каждый вход.

Установка урн и своевременная их очистка (содержание) осуществляются:

-  на площадях и улицах, в садах, парках, на рынках, вокзалах, станциях, остановках общественного транспорта, иных территориях - лицами, в обязанность которых входит уборка соответствующих территорий, улиц, площадей, садов, парков, рынков, вокзалов, станций, остановок, иных территорий;

- у входов в объекты торговли, общественного питания, на предприятия сферы обслуживания, в офисные помещения юридических и физических лиц, имеющие отдельные входы, у не капитальных нестационарных сооружений - юридическими и физическими лицами, осуществляющими хозяйственную или иную деятельность в указанных объектах.

В случае если в зданиях, сооружениях, нежилых помещениях, павильонах осуществляется хозяйственная деятельность несколькими физическими и (или) юридическими лицами и к ним имеется общий вход, то установка и своевременная очистка урны у такого входа обеспечивается лицом, являющимся собственником здания, сооружения, нежилого помещения, павильона, если иное не установлено договором или соглашением.»;

1.23. Подпункт 8.5.19.1 пункта 8.5 раздела 8 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«8.5.19.1. Урны должны содержаться в исправном и опрятном состоянии. Очистка урн производится в течение дня по мере их заполнения. Промываться, дезинфицироваться урны должны не реже одного раза в месяц, окрашиваться по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Расстановка урн должна не противоречить требованиям СанПиН и настоящим Правилам.»;

1.24. Подпункт 8.5.22 пункта 8.5 раздела 8 приложения к решению изложить в новой редакции:

«8.5.22. Ответственность за сбор ОПП (в том числе в контейнеры, бункеры, мусоросборники, пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором), КГО, зачистку (уборку) территории контейнерных площадок, в том числе и по периметру контейнерной площадки на расстоянии 10 м, возлагается на организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, на собственников мест (площадок) накопления ТКО, указанных в реестре мест (площадок) накопления ТКО, либо на уполномоченные ими организации.».

1.25. В подпункте 8.9.3 пункта 8.9 раздела 8  приложения к решению слова «проектировании объектов» заменить словами «проектировании новых или реконструкции существующих объектов».

1.26. Подпункт 8.9.13  пункта 8.9 раздела 8  приложения к решению исключить.

1.27. Таблицу «Покрытия транспортных коммуникаций» приложения №2 к правилам благоустройства исключить.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

3. Решение вступает  в силу со дня обнародования.

| Глава муниципального образования город Узловая Узловского района |  | Н.Ю. Дарюхина |
| --- | --- | --- |

Согласовано:

Антонова Л.В.       _______________	______________

подпись	         дата

Филиппов А.И.      _______________	______________

подпись	         дата

Студеникина И.М. _______________ ______________

подпись	         дата

Дементьева Т.В.    _______________ ______________

подпись	         дата

Панкрушина Т.С.  _______________ ______________

подпись	         дата

Мызникова С.М.  _______________	______________

подпись	        дата

Исполнитель: комитет по благоустройству, транспорту и дорожному хозяйству, Нейжмакова Елена Николаевна, 5-31-69